目次

- 要旨

- 序論

2.1　誘電緩和現象

2.1.1　誘電体

2.1.2　分極

2.1.3　誘電率

2.1.4　複素誘電率

2.2　分子動力学法シミュレーション

2.2.1　コンピュータ・シミュレーション

2.2.2　分子動力学法

2.2.3　数値計算

2.2.4　周期境界条

2.2.5　Particle Mesh Ewald 法

2.2.6　SHAKE法

2.2.7　水モデル

2.3　データ解析

2.3.1　MD計算の線形応答理論

2.3.2　密度計算

2.2.3　換算温度(reduced temperature)

- TIP3P型水モデルを用いた密度の温度依存性

3.1　実験方法

3.2　結果・考察

- TIP3P型水モデルを用いた誘電緩和曲線

4.1　実験方法

4.2　結果・考察

- モデル関数を用いた誘電緩和曲線

5.1　実験方法

5.2　結果・考察

- まとめ

- 参考文献

学会発表・報告

第1章　要旨

本研究室では、液体状態の水について、分子動力学(Molecular Dynamics)法を用いて解析を行ってきた[1]。また、広帯域誘電分光(BDS)を用いた水構造の緩和現象の測定から、回転拡散係数と水素結合密度から水素結合の付け替えレートが分子ダイナミクスの支配的な分子機構であるということが判ってきた。MDとBDSによる相補的解析が有効であると期待される。

本研究では、分子動力学法シミュレーションの結果から誘電緩和曲線を求め、得られた緩和パラメータと実験よって得られた文献値[2]を比較し、実際の測定結果と相補的に利用できるか検討した。

シミュレーションソフトには、Discovery Studio 2017 R2(BIOVIA,東海大学総合情報処理センター, 以降DS)用いた。シミュレーションにはH2O(TIP3P)962個の系を用意し力場にはCHARMmを用いた。まず温度を100Kから300Kまでの間を5Kずつ変えながら密度の温度依存性を調べた。次に298K(25℃)相当の温度に設定し、100ps間の分子軌道を0.1ps毎に記録したデータを用いて、各双極子モーメント間の自己・相互相関関数と誘電緩和曲線を求めた。

ＭＤシミュレーションで得られた、水の密度最大の温度は190K、密度0.96のときの温度260Kだった。この結果と水の密度最大の温度、密度0.96のときの温度[3]を用いて、水の密度大値の温度に対する換算温度を求めた。文献値とMDの換算温度の比は0.913を得られた。この換算温度の比を用いると、実際の水温298KはMDシミュレーションでは204Kだった。

温度204Kの系を用いたシミュレーションから得られる双極子モーメント間の自己・相互相関関数(ACCF)の0psから10psの範囲を用いて線形応答理論[4]に基づいてラプラス・フーリエ変換を行い、誘電緩和曲線を得た。ACCFの緩和時間は4.27psだった。水の緩和時間8.27ps(298K)を代入した単一指数関数のモデル関数に同じ処理を行った結果、緩和時間は3.89psだった。また、時間積分範囲別の緩和時間の変化から、10τ以上の時間積分範囲で緩和時間が文献値に近づくことが判った。以上の結果より、MDとBDSから得られる緩和温度の相補的な議論が可能であることが判った。

Abstract

We have been analyzed molecules behaver of liquid water with molecular dynamic (MD) simulation. In broadband dielectric spectroscopy (BDS), we also analyzed dielectric behavior. We understand that dominated replacement rate of hydrogen bond between molecules.

In this study, in other to reproduce relaxation curves for water from MD simulation,

we consider whether we can complementally treat relaxation parameter from experiment and MD simulation.

We performed MD simulations with Discovery Studio 2017 R2 (BIOVIA, Tokai University, Comprehensive Information center). In the simulation, we used TIP3P-type water molecule and CHAMM force field. After, we used 962 water molecules and simulated water density between 100K to 300K with 5K steps, we performed simulation at temperature equivalent to 25 ° C and save molecule trajectories for 100ps with 0.1 ps steps and 0.001 ps steps. We obtained auto- and cross-correlation functions from simulation results thus obtained, and transformed the time correlation in to the frequency response using the Laplace-Fourier transform.

We obtained temperature dependence of TIP3P-type water density from the simulation. Experimented results offer a temperature, 277K at which the density is maximum and 370K at which the density is 0.96 g/mol. In the simulation, the temperature with density was 190K and the density is 0.96g/mol at 260K. We understood that 204K was a temperature equivalent to the reduced temperature 25 ° C in the MD simulation.

We obtain relaxation curves with the relaxation time matched with that for the frequency response function transformed from a single exponential function in the time integration range of 10ps.

第２章　序論

2.1　誘電緩和現象

2.1.1　誘電体

物質は、導体、不導体(絶縁体)、半導体と呼ばれるものに分けることができる。導体は内部に自由電子が存在するため、電子や熱の受け渡しが起こりやすい性質を持つ。不導体はすべての電子が構造内に強く結合しているため、導体内の自由電子の割合と比べて圧倒的に小さい。半導体は、導体と絶縁体の中間の性質を持つ。不導体に帯電した物体を近づけた場合、マクロな視点では電荷の移動は起きない。しかし、ミクロな視点では、不導体内の荷電粒子の分布が偏り、不導体表面に正負の電荷が生じる。これを誘電分極という。そのため不導体は、誘電体とも呼ばれている。

誘電体内の分子を構成する原子が、異なる電気陰性度を持つとき、分子内に電荷分布の偏りが生じる。電気陰性度が強い原子が電気陰性度の弱い原子を引くときに生じる電気双極子モーメントを永久双極子モーメントと呼ぶ。永久双極子モーメントの大きさμは電荷qと原子間距離lによって決定される。

μ=ql #1

また、分子の永久双極子モーメントMは、分子を構成する原子間の永久双極子モーメントのベクトル和によって得られる。

M=μi(i=1,2, ⋯, N)#2

誘電体を構成する分子は有極性分子(M≠0)と無極性分子(M=0)に分けられる。

2.1.2　分極

電位差Vが極板に誘電体を挟んだコンデンサーに与えられているときを考える。極板間の誘電体は誘電分極によって電気双極子モーメントが誘引される。誘電体内に生じる電気双極子モーメントのベクトル場を分極ベクトルという。分極ベクトルPと極板間の電場Eには比例関係が成り立つ。

P=χeε0E χe=εr-1#3

χeを電気(誘電)感受率という。

誘電体内の分極モデルは配向分極、電子分極、イオン分極の3つに分けられる。誘電緩和は分子の配向分極の周波数依存性から分子の動的挙動を特徴づけているため、配向分極のみ解説する。

[配向分極]

配向分極は、電場を印加した誘電体内の永久双極子モーメントが配向することで生じる。誘電体に電場が印加されていない場合、誘電体内の有極性分子は熱運動によってバラバラな方向を向いているため、分極ベクトル和はゼロに近い。電場を印加した場合、永久双極子モーメントの方向が電場方向と逆方向に配向する有極性分子の割合が多くなるため、分極が生じる。実際の分子運動は、温度が高いほど熱運動が激しくなるため、低温のときより配向分極は起こりにくくなる。

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

+ －

＋

＋

＋

＋

＋

－

－

－

－－

＋

＋

＋

＋

＋

－

－

－

－－

Fig.1. Orientation polarization of polarized molecular model

Fig.1. Orientation polarization of polarized molecular model

次に誘電体に印加する電場が交流電場であるときを考える。分子運動のタイムスケールに対して十分長い周期で交流電場を加えた場合、配向分極は平衡状態になるまで起こる。短い周期で交流電場を加えた場合、配向分極は交流電場のはたらく方向に追従できなくなるため、分極ベクトル和は交流電場の周波数が高いほど小さくなる。

2.1.3　静的誘電率

まず、極板間が真空のときのコンデンサーを考える。真空状態では分子が存在しないため、分極が発生しない。したがって、極板間の電場E0は極板の電位差Vと極板間距離dによって決定される。

E0=Vd #4

コンデンサーに蓄えられる電気量をQo、真空の誘電率をε0、閉曲面をAと置くと、電場のガウスの法則によって

E0dA=Q0ε0 #5

また、コンデンサーの電位差Vは()と()より

V =Q0ε0Ad #6

と表すことができる。ここで、オームの法則より、静電容量C0は

C0 =ε0Ad #7

次に、誘電体を挟んだコンデンサーを考える。誘電体を挟んだ場合、極板内部には自由電荷Q0と分極電荷Qpがあると考える。電場のガウスの法則は

EdA=Q0+Qpε #8

ここで、極板に印加された電場と分極によって作られる電場Eと分極ベクトルPから定義される電束密度Dを導入する。

D= εE+P #9

電束密度のガウスの法則から、誘電体が挟まれたコンデンサーの閉曲面A内では

DdA=εEdA+ PdA#10

誘電体内の電場は印加した電場と逆向きにはたらくため、誘電体内では電場が一部打ち消し合っている。誘電体内の電荷は

PdA=Qp#11

なので、コンデンサー内の電荷は電荷密度のガウスの法則より

DdA=Qo+Qp- PdA=Q0 #12

この結果から

DdA=Q0=ε0E0dAD = εE #13

と表すことができる。(10)に(4)を代入すると

εE= εrε0Eεr= 1+χe#14

となる。このとき、εrを比誘電率といい誘電体の電気的な性質を表す物理量である。

極板間が真空のコンデンサーに誘電率εの誘電体を挟んだ場合の静電容量Cは

C =εrε0Ad #15

(7)と(15)を用いることで、誘電体の静電容量測定から比誘電率が測定できることがわかる。

CC0 =εrε0Adε0Ad= εr#16

2.1.4　複素誘電率

誘電体に印加する電場が交流電荷の場合、誘電率ε*は虚数単位jを用いて、角速度ωに依存する複素誘電率として定義することができる。

ε*ω= ε'ω-jε"(ω) #17

1970年代にR. H. ColeとS. Masimoらによってファインされ、洗練された誘電分光(DS)法は、配向分極を電圧として観測することで、分子の回転運動を直接的に観測できる。電場の印加を停止したとき、配向分極は熱運動によって徐々に解消され、時間発展とともに電圧は小さくなる。この電圧の緩和現象を表す時間応答関数∅tをラプラス・フーリエ変換することで、複素誘電率ε*に変換できる。

ε*(ω)=ε∞+  εs- ε∞-∞∞-d∅tdtexp-iωtdt #18

εsは静的誘電率(ω=0)、εsは瞬間誘電率(ω=∞)を表している。∆εは緩和強度とよばれ、系内の双極子モーメントの数密度を表す。線形応答理論によって、複素誘電率の実部と虚部は以下のように解釈される。

fmax

fmax

∆ε= εs- εs

∆ε= εs- εs

ε∞

ε∞

εs

εs

Fig.2.Debye型緩和曲線[5]

Fig.2.Debye型緩和曲線[5]

複素誘電率の実部ε'は誘電拡散と呼ばれ、誘電体の誘電率の交流電場を印加したときの周波数依存性を示している。実部の誘電率が減少する現象を誘電緩和現象という。虚部ε"は誘電損失と呼ばれ、交流電場に追従できなくなった原子が振動し、電場から得たエネルギーを分子振動による熱エネルギーに変換した量を表す。誘電損失が最大のときの周波数fmaxは誘電分散の値が1/eになるときの周波数にも対応している。緩和時間は分子運動の速さを特徴づけている。緩和時間τは以下の式を用いて、周波数fmaxから得ることができる。

τ= 12πfmax#19

複素誘電率の緩和関数を緩和モデルに合わせてカーブフィッティングすることで、緩和時間や緩和強度などの緩和パラメータを抽出することができる。代表的な緩和関数モデルを以下に示す。

[Debyeの式]

電圧の時間応答関数を減衰する単一指数関数と仮定し、緩和モデルを考案した。

∅tDebye=exp-tτ#20

この式をラプラス・フーリエ変換することで以下のように複素誘電率の周波数依存性を表した。この緩和モデルをDebyeの式という。

ε*ω= ε∞+ ∆ε1+jωτ#21

このときの誘電分散ε’と誘電損失ε”は(15)に対応させることで以下の式として表すことができる。

ε'(ω)= ε∞+ ∆ε1+ωτ2ε"(ω)= ∆ε1+ωτ2ωτ#22

[Cole -Coleの式]

誘電損失曲線のピークに対して対称な広がりを持ち、Debye型の虚部の極大値よりも小さい緩和モデルを経験式として提案した。

εωcc= ε∞+ ∆ε1+jωτβ#23

この式をCole-Cole(CC)の式という。 βは誘電損失曲線の対称な広がりを表すパラメータである。βの値は0<β≤1として定義されている。β=1のとき、デバイ型緩和と一致し、βが小さいほど緩和が広がる。

[Davidson-Coleの式]

非対称な広がりを持つ緩和を表すため、高周波側に非対称な広がりを持つ緩和モデルを考案した実験式として提案した。

εωDC= ε∞+ ∆ε1+jωτα#24

この式をDavidson-Cole(DC)の式という。αは誘電損失曲線の高周波側の非対称な広がりを表すパラメータである。αの値は0<α≤1として定義されている。α=1のとき、Debye型緩和と一致し、αが小さいほど緩和が広がる。

[Havriliak-Negamiの式]

CCとDCの緩和を表すための実験式として、CCとDCの両方の特徴を併せ持つ緩和モデルを考案した。

εωHN = ε∞+ ∆ε1+jωτβα#25

この式をHavriliak-Negami(HN)の式という。αの値は0<α≤1、βの値は0<β≤1である。α ,βのパラメータの設定によって、 HNは多種類の緩和スペクトルをよく再現することができる。

2.2　分子動力学シミュレーション

2.2.1　コンピュータ・シミュレーション

コンピュータ・シミュレーション(計算機実験)は計算機による数値実験によって、現象を模したモデルから実際の現象の起こり方を調べる方法である。この方法は分子動力学法とモンテカルロ法に分かれる。分子動力学法は、固体、液体、ガラス、タンパク質、生体膜などの分子集団の性質を明らかにしようとする方法である。モンテカルロ法は、乱数を取り扱う技法の総称を指す。元々は液体のシミュレーション法として導入されたが、モンテカルロ法のもつ有用性から、統計科学や情報処理の分野に拡張していった。したがって、確率的事象はすべてモンテカルロ法による研究の対象となる。

パチンコ球に適当な速度を与え、球の動きを箱の容積を変えて運動させ、カメラを露出させることによって球の軌跡を撮る実験を行った。その結果から、容積が大きく、球の間隔が広いときは不規則に広い範囲を動き、容積を小さくすると、球は結晶中の原子のように規則正しく平衡位置の周りで運動していることが判った。1954年頃から、同様のコンピュータ・シミュレーションが行われ1959年頃には、箱の容積を変えると、球が流動的配置から結晶的配置をとる状態との間で相転移が起こっていることがはっきりと判った。この結果からパチンコ玉の集合体でも、相転移を起こすかどうかの明確な回答を与えた。

2.2.2　分子動力学法

分子動力学(Molecular Dynamics)法は、物質を構成するすべての原子・分子をNewtonの運動方程式を時間に沿って数値積分し、時間発展する原子・分子軌道を再現する手法である。MD法は古典分子動力学法と第一原理分子動力学法に分けることができる。古典分子動力学法は、古典、統計熱力学に基づいて軌道計算を行う方法である。第一原理分子動力学法は、量子力学に基づいて、原子の電子状態の計算から軌道計算を行う方法である。第一原理分子動力学法は、電子状態から計算を行うため、古典分子動力学法より計算量が多い。

実際の分子運動は温度、エネルギー、圧力、系の体積などによって異なる。これらの変化量を記述するために、質点m に加わる力FにポテンシャルVとの関係を適応する。

md2rtdt2= -dVrdr#29

1964年にA.RahmanによるAr864個を対象としたシミュレーション結果によると、Arのペア相関関数と自己拡散の定数は、実験とよく一致することが判った。この結果から、マクロなダイナミクスが数百個の粒子シミュレーションによって推定できることが明らかになった。

2.2.3　数値解法

コンピュータを用いた計算では、数字を10進数から2進数、数値計算を2進数で行い、結果を2進数から10進数に変換する一連のデータ処理が頻繁に行われている。そのため、少数点数十桁以下の値で誤差が生じてくる。コンピュータによる計算を繰り返し行う場合、数値誤差が堆積し、有効数字が最初の桁数より少なくなる。これを桁落ちという。精度の高い計算法としてVelocity verlet algorithmやLeap frog algorithm が用いられている。

[Velocity verlet algorithm]

Velocity verlet algorithm(VV) は差分近似法の一種である。VVはMDシミュレーションで広く利用されている。原子の現時刻(t)からΔt後の過去(t-Δt)と未来(t+Δt)の位置座標r(t±Δt)をテイラー展開することで並進運動に関する運動方程式から粒子のi番目の粒子の位置と速度を導出することができる。

rit+∆t=rit+vitΔt+Fit2mi∆t2#30

vit=vit-∆t+Fit+Fit-∆t2mi∆t #31

[Leap flog algorithm]

Leap flog algorithm(LF)は常微分方程式の数値解法の一種である。LFは力学系シミュレーションに広く使われている。位置と速度の時間を互いが蛙飛びのように時間をずらして時間発展させながら位置と速度を更新させていくことが特徴である。特出すべき点は初期位置の時間可逆性とエネルギー保存が数値計算上でも可能であることである。ステップ数iのとき、位置ri 、速度vi とし、整数ステップのみで進んでいく場合、次のステップはi+1となるため、更新される位置ri+1と速度vi+1は以下の式となる。

xi+1=xi+vi∆t+12aiΔt2#(32)

vi+1=vi+12ai+ai+1Δt #33

2.2.4　周期境界条件

周期境界条件は、セル表面に生じる不都合な挙動を解消させるための近似手法である。セルとは系全体の空間を指す。セル表面付近の分子は分子本来の運動に加え、セルの壁面への跳ね返りなどの挙動が加わるため、分子ダイナミクスがセル内部のものと明らかに異なる。表面によっておこる挙動を総じて表面効果と呼ぶことにする。表面効果を取り除くためには、分子が配置されているセル(基本セル)の周辺に同じ分子数、構造をもつ仮想的なセル(イメージセル)が無限に密集していると考えればいい。

分子がセル内の分子数不変の条件で、基本セルとイメージセル間を分子の移動が許可されるとき、基本セル内は無限に広がる系のほんの一部に過ぎなくなる。周期境界条件を満たすために、分子座標が基本セルの一辺(L)より外側に出ていく分子が、逆方向から分子が補充されると考える。そのために、分子の座標ベクトルr を座標r′に置き換える処理を行う。

r'= r-L#34

分子相互作用の及ぶ距離が基本セルの半径より長い場合、基本セル内の分子とイメージセル内の同一分子との相互作用を計算してしまう。分子相互作用の及ぶ距離が基本セル一辺の長さ(L)の半分の長さ(L/2)より短ければ、イメージセル内の同分子同士の相互作用計算がされることによる計算誤差が解消される。相互作用のはたらく範囲の距離をカットオフ距離という。

Fig.3. Periodic boundary conditions and cut off distance

Fig.3. Periodic boundary conditions and cut off distance

2.2.5 Particle Mesh Ewald 法

Particle Mesh Ewald(PME)法は長距離間分子相互作用、特にクーロンポテンシャルを計算する際に、計算コストを削減するた工夫として用いられてきた。PME法の計算はEwald法の逆格子計算に要する計算時間を分子数N2から NlogNに比例する計算量まで短縮する計算法である。

[Ewald法]

基本セルに収束する付与し、3次元的に密集させたイメージセルを含めた系を計算する場合、基本セルの半分の距離の分子間相互作用を計算する。クーロンポテンシャルは分子間距離を10倍にしても1/10、100倍にしても1/100倍にしかならず、レナード・ジョーンズポテンシャルよりも0に収束する速度は遅い。基本セルの半分の距離の分子間相互作用を計算したとき、ポテンシャルが収束せず不連続になるため、計算結果に大きな誤差が生じることになる。

そこで、分子間にはたらくクーロンポテンシャルVrの距離に関する関数をφ(r)とすると

Vr=12n,i,jQiQj4πε0φr#35

分子間距離を周期境界条件による座標処理を行うと

φr=1ri-rj+nL#36

ここで、φrとよく似た減衰をする関数φ0rを導入する。φrから φ0rを差し引いた関数φ'rはカットオフ距離がどんな距離であっても十分0に収束するようになる。

φ'r= φr- φ0r#37

(35)にφ0rを導入すると

Vr=12n,i,jQiQj4πε0φr-φ0r+12n,i,jQiQj4πε0φ0r#38

第一項目V1rに誤差関数erf(r)を用いて電荷のポテンシャルエネルギーを計算し、補誤関数erfc(r)=1-erf(r)を導入すると

V1r= 12n,i,jQiQj4πε0erfcαri-rj+nLri-rj+nL#39

αは電荷の広がりを表すパラメータである。第二項V2rは減衰が遅いため、実空間での和は無限大まで取らなければならない。そこで、n=0,i=jの場合を加えて差し引くと

V2r= 12n,i,jQiQj4πε0φ0r-12iQiQj4πε0φ00#40

V2rの第一項目V2'rフーリエ級数展開し、計算すると

V2'r= 12L3G≠0exp-G24α2G2i,jQiQj4πε0cosG∙ri-rj #40

Gは逆格子ベクトル。V2rの第二項目V2"rは誤差関数のべき級数展開を用いると

V2"r= -iQi24πε0απ #40

が得られる。したがってGが大きくなるにつれて急速に0に収束していく関数となった

以上Ewald法の概要である。

PME法では、(40)の式を

V2'(r)= 12ε0L3G≠0exp-G24α2G2iQiexpiG∙rijQjexp-iG∙ri
=12ε0L3G≠0HGS(G)S(-G)

と書き換える。ここで、

HG= exp-G24α2G2

S(G)=iQiexpiG∙ri

と置き換えている。S(G)は電荷密度のフーリエ変換に相当する。そして、

V2'(r)=12ε0L3uHu*S(u)S(u)

Hu,S(u)はHG, S(G)のフーリエ変換。つまり、あらかじめHu,S(u)を求め、これらの逆フーリエ変換に高速フーリエ変換用いれば計算量を減らすことができる。

2.2.6 SHAKE法

水分子の剛体モデルはO-H間距離、角H-O-Hが固定されている。固定する条件を拘束条件とする。この拘束条件は各分子だけでなく、周囲の分子にも相互的に影響を及ぼし合っている。そこで系全体の拘束条件を満たすために、一つ目の分子の拘束条件が満たされるように座標を更新していき、最終的に系すべての分子の拘束条件が単独に存在しているかのように更新していく。しかし、一原子に対して複数の拘束条件がある場合、一度更新しただけでは、更新した後の座標が更新する前の拘束条件を満たした座標とならない。そこで、拘束条件を十分な精度を満たすまで複数回の修正を行う。この方法をSHAKE法という。この修正をガウス-ザイデル法を用いて数値計算する。

2.2.7 水モデル

水モデルは、水を溶媒としてシミュレートするときに用いられる。水モデルによってパラメータが定義されている。また、分子間が剛直であるか剛直でないか、電荷の位置、分極効果の有無の3つのよって分類されている。TIP3P型水分子は3つの原子に相互作用点と部分電荷を持つ3サイトモデルの1つである。ほとんどの3サイトモデルは、剛直モデルであり、計算効率がよく幅広く利用されている。例外はSPCモデルである。

Fig.4.Water molecule model(TIP3P)

Fig.4.Water molecule model(TIP3P)

2.2　データ解析

2.2.1　 MD計算の線形応答理論

時間相関関数はある物理量Xが、ある状態(t=t')からある状態(t=t")に時間発展したとき、内積X(t')・X(t")の時刻t'におけるアンサンブル平均CXXは

CXX=<X(t")∙X(t')>#35

と定義される。<>は平均を表す。物理量X自身と内積をとったときの時間相関を自己相関関数(Auto-correlation function[AFC])という。

また、ある物理量Xと別のある物理量Yと内積をとったときの時間相関関数もCXYとして定義できる。

CXY=<X(t")∙Y(t')>#36

この関数はAFCと区別して相互相関関数(Cross-correlation function[CCF])という。

一般的なアンサンブル平均は時間平均<>timeと要素数平均<>Nを同一のものとして考えることができる。MD法では定常状態における時間相関関数は、時間対称性の性質が付け加えられているため、時間のどこを基準にとっても同じ平均値が得られることを前提としている。したがって、アンサンブル平均は粒子数平均のみ考えるため、時間基準t'=0のとき、AFCは

CXXt= <Xt∙X0>N#37

CCFは

CXYt= <Xt∙Y0>N#38

と書き換えて使用することが一般的である。以降、要素数平均<>Nを<>として表記する。

次にCXX(t=0)を考える。

limt→0CXXt= <X0∙X0>#39

そして、CXX(t=∞)のときは、相関関係が弱くなっていくため、

limt→∞CXXt= <X∞∙X0>            = <X0>2#40

という性質があるため、あたらたな関数C'XXを

C'XX=<Xt∙X0>- <X0>2<X02>- <X0>2 #41

として定義することができる。このとき、

limt→0C'XX= 1

limt→∞C'XX= 0#42

となることは明らかである。C'XXの緩和時間τはC'XXの時間積分

τ= 0∞C'XXdt#43

として定義できる。このときC'XXが指数関数であれば

C'XX=exp-tτ#44

と表すこともできる。

誘電分光法では、巨視的な分極を電圧の時間応答関数をして扱うが、各分子の双極子モーメントの計算が可能なMD法では、巨視的な分極を線形応答理論により、双極子モーメント間の時間相関関数を時間応答関数として扱う。

MD法で使う時間相関関数は1(t=0)から0へと時間発展的に収束していくが、回転の秤動運動が顕著な場合、小さな時間範囲においては振動的になり、減衰が複雑になる。そこで、単一の双極子モーメントμの回転に寄与する別の時間相関関数C(t)を考える。

Ct= <μt∙μ0><μ02>#45

系全体の双極子モーメントの時間相関関数φtは(2)より

φt= <Mt∙M0><M02>#46

と定義することができる。分子集団系の性質を反映するためには、系全体のi番目、j番目の分子の双極子モーメント間の時間相関関数φ'tは

φ't=<Mi,jt∙Mi,j0><Mi, j02>
=<Mi=jt∙Mi=j0>+ 2<Mi<jt∙Mi<j0><Mi=j02> + 2<Mi<j02>#47

分母・分子の第1項は永久双極子モーメント間の自己相関関数、第2項は相互相関関数を表している。このような相関関数を集団の相関関数と呼ぶ。ここでは、自己・相互相関関数(Auto- and Cross-correlation function [ACCF])と呼称する。相互相関関数は、内積の交換法則によって、i<jのときの内積のみ計算し、値を2倍にすることで求めることができる。

AFCCを時間応答関数とするときの複素誘電率ε*(ω)は有限の時間積分範囲0≥t≥tfinをラプラス・フーリエ変換することで得られる。

ε*ω=0tfin-dφ'(t)dtexp-iωtdt #48

2.2.3　密度計算

分子数N個の系の質量Wは、分子量Mとアボカド定数NA(NA=6.02214076×1023)を用いて表すことができる。

W=MNNA#49

立方体の周期境界条件を付与したある温度の基本セルの体積Vを求めるとき、セル体積は時間変化によらないことが望ましいが、シミュレーション時間が十分にでないとき、時間平均によって体積を求めることで、ある温度の体積に近づく。

V= <V>time#50

よって、現実的なシミュレーション時間の範囲で得られる分子集団系内の密度ρは質量にセル体積の時間平均で得られる。

ρ= MNNAV #51

2.2.3　換算温度(reduced temperature)

物質の温度がある温度(t=T) から相転移または臨界現象がおこる温度(t=Tc)に近づくことで、物質の物性が大きく変化する。温度Tcに近づく物質のある物理量Αは、暫定的に

At ~ tα#52

に従うことが知られている。指数αを臨界指数呼び臨界現象の様子を定量的に表している。また、変数tは換算温度(reduced temperature)と呼ばれ、温度Tcからの距離を表す無次元量として定義されている。

t ≡T-TcTc

換算温度(reduced temperature)は、相転移付近で特異的な挙動をする物質の系の詳細に依存せず議論することができる普遍性を持つ。

第３章　TIP3型水分子の密度の温度依存性

3.1　実験方法

シミュレーションには、TIP3P型水分子963個に系に立方体の周期境界条件を付与した系を用いた。

力場:CHARMmとして、Minimization:Steepest Descent Algorithm(Max Step:1000000000)、Minimization2:Adopted Basis NR Algorithm(Max Step:2000000000)、Heating:4ps、Equilibration:100ps、Production:10ps(Time Step:2fs,Save Result Intervel:0.01ps,NPT)をシミュレーション条件とした。同条件で温度を100～300Kの間を5Kずつ変えながらシミュレーションをDiscovery Studio上で行った。水分子間距離、角度を固定し、相互作用計算ではPME法を用いて計算時間を短縮した。シミュレーション結果からセル体積を記録した。系の質量とセル体積から密度を計算した。

3.2　結果・考察

シミュレーション結果からTIP3P 型の水分子の温度に対する密度をFig.5.に示す。

T(K)

H2O Density(g/cm3)

Fig.5. Temperature vs density of water molecules (TIP3)

T(K)

H2O Density(g/cm3)

Fig.5. Temperature vs density of water molecules (TIP3)

190K付近で密度が最大になった。低温側に相転移による密度の変化が確認できなかったが、過冷却水で見られる密度の変化が確認された。過冷却水が確認された要因として、系のエネルギー順位が準安定状態になっていることが考えられる。

実験で得られた密度の温度依存性から密度最大(Tc=277K)、密度0.96(T=370K)より、換算温度tExは0.336だった。MDシミュレーションの結果から密度最大(Tc=190K) 、密度0.96(T=260K)より、換算温度tMDは0.368だった。換算温度の比は

tExtMD=0.913#3.1

だった。今後、この比を用いてMDシミュレーション上の温度を実際の水温度に対応させていく。よって、水温298KはMDシミュレーション上では204Kに相当する温度だと判った。

第4章　TIP3P型水モデルを用いた誘電緩和曲線

4.1　実験方法

シミュレーションには、TIP3P型水分子295個、963個に系に立方体の周期境界条件を付与した系を用いた。

力場:CHARMmとして、Minimization:Steepest Descent Algorithm(Max Step:1000000000)、Minimization2:Adopted Basis NR Algorithm(Max Step:2000000000)、Heating:10ps、Equilibration:100ps、Production:100ps(Time Step:1fs, Save Result Intervel:1ps,0.001ps,NPT)をシミュレーション条件とした。シミュレーションはDiscovery Studio上で行った。水分子間距離、角度を固定し、相互作用計算ではPME法を用いて計算時間を短縮した。シミュレーションによって得られたトラジェクトリから、双極子モーメント間のACCFを得た。その後ACCFに対してラプラス・フーリエ変換を行い、誘電緩和曲線を得た。

4.2　結果・考察

シミュレーション結果から得られた双極子モーメント間のACCFをFig.6.に示す。

φ(t)

time[ps]

φ(t)

time[ps]

Fig.6. Debye functions expressed by auto-and cross-correlation of water (linier plot(a), Semi-logarithmic plot(b))

(b)

(a)

・water 293(204K)

・water 962(204K)

φ(t)

time[ps]

φ(t)

time[ps]

Fig.6. Debye functions expressed by auto-and cross-correlation of water (linier plot(a), Semi-logarithmic plot(b))

(b)

(a)

・water 293(204K)

・water 962(204K)

(a)より、AFCCは295個から963個にするとノイズが60%改善された。ノイズは熱運動による揺らぎだと考えられる。(b)より、963個を用いた双極子モーメント間のAFCCの0ps~10psの範囲で相関が強く、10ps以降は離散していたことから、0ps~10psの範囲を用いてラプラス・フーリエ変換を行った。

ε', ε"

ε', ε"

log[f(Hz)]

log[f(Hz)]

Fig.7. Dielectric relaxation function

〇: Save result interval:0.001ps

〇: Save result interval:1ps

Fig.7. Dielectric relaxation function

〇: Save result interval:0.001ps

〇: Save result interval:1ps

Fig.7.より、Save result interval の間隔を短くすることでTHｚ域付近の特異な挙動が解消された。また、高周波側のノイズも軽減された。ノイズは熱運動由来の揺らぎに加え、時間積分の時間刻みの大きさによる数値計算の誤差が含まれることが判った。Save result interval:1psのとき、緩和時間は4.27psだった。Save result interval:1psのとき、緩和時間は2.81psだった。

Save result interval 1psデータは周期的な挙動が多いため、Save result interval 0.001psの緩和曲線のみをFig.8.に示す。

(b)

(b)

(a)

(a)

ε',ε"

ε',ε"

log[f(Hz)]

log[f(Hz)]

Fig.8. Dielectric loss function at which Save result interval:0.001ps

{linier plot(a), Semi-logarithmic plot(b)}

ε',ε"

ε',ε"

log[f(Hz)]

log[f(Hz)]

Fig.8. Dielectric loss function at which Save result interval:0.001ps

{linier plot(a), Semi-logarithmic plot(b)}

Fig.8.(b)の実部の低周波側の傾きが1、高周波側の-1.8だった。パラメータβを用いると、実部の傾きが-β-1[6][7]であるから、パラメータβ=1 のとき傾きは-2になるはずである。つまり、MDシミュレーションの結果で得られた実部の傾きはデバイ型緩和の実部の傾きと近い値を示している。よってMDシミュレーションで得た水の緩和曲線はデバイ型緩和曲線だと考えられる。

第５章　モデル関数を用いた誘電緩和曲線の解析

5.1　実験方法

水の誘電緩和曲線はデバイ型緩和曲線でフィッティングされる。時間応答関数である減衰する単一指数関数に水の緩和時間8.27ps(298K)を代入し、時間tに対するモデル関数{ϕt=exp⁡(-t8.27ps)}とした。このときの時間幅を0.001psとする。モデル関数をラプラス・フーリエ変換し、誘電緩和曲線を求める。そのとき、時間積分範囲の違いよるエラーと緩和時間の変化を調べた。

5.2　結果・考察

Single exponential

function: ϕ(t)

ϕt=exp⁡(-tτ)

τ=8.27ps(water:298K)

Single exponential

function: ϕ(t)

ϕt=exp⁡(-tτ)

τ=8.27ps(water:298K)

ϕt

Time/ps

Fig.9.The Debye function expressed by auto- and

cross-correlation function for the single exponential function

ϕt

Time/ps

Fig.9.The Debye function expressed by auto- and

cross-correlation function for the single exponential function

作成したモデル関数をFig.9.に示す。

(b)

(b)

(a)

(a)

ε',ε"

ε',ε"

log[f(Hz)]

log[f(Hz)]

Fig.10. Dielectric loss function at which Save result interval:0.001ps

{linier plot(a), Semi-logarithmic plot(b)}

ε',ε"

ε',ε"

log[f(Hz)]

log[f(Hz)]

Fig.10. Dielectric loss function at which Save result interval:0.001ps

{linier plot(a), Semi-logarithmic plot(b)}

Fig.9.の時間積分範囲を10psにしてラプラス・フーリエ変換を行ったグラフをFig.10.に示す。

Fig.10.(b)の実部の傾きが-2.3だった。時間積分範囲を同じ長さにした場合、同様なエラーによるものと考えられる実部の傾きの数値変化が確認された。Fig,10の緩和時間は3.89psだった。

log[f(Hz)]

ε"

Fig.11. Dielectric relaxation curves (imaginary part): single exponential function transformed by Laplace-Fourier transform each time window

Time window

-10ps

-20ps

-30ps

-100ps

-200ps

log[f(Hz)]

ε"

Fig.11. Dielectric relaxation curves (imaginary part): single exponential function transformed by Laplace-Fourier transform each time window

Time window

-10ps

-20ps

-30ps

-100ps

-200ps

Fig.10.時間積分範囲を0ps~10ps,20ps,30ps,100ps,200psに分けてラプラス・フーリエ変換した結果をFig.11.に示す。時間積分範囲によって緩和時間が変化した。高周波側のノイズは時間積分範囲を広げることで解消された。被積分関数の面積和が関係しているものと考えられる。MDシミュレーションの水の緩和曲線は時間刻みに対して1000000倍のタイムレンジが必要である。したがって、MDも誘電分光もそれに従って行うべきである。

次にFig.13.の時間積分範囲と緩和時間の変位をFig.13.にまとめた。

時間積分範囲による緩和時間の変化は、緩和時間に対して10

Time range/ps

Relaxation time/ps

τ=8.25ps

10τ

Fig.13. time range vs relaxation time

Time range/ps

Relaxation time/ps

τ=8.25ps

10τ

Fig.13. time range vs relaxation time

τ以上の時間積分範囲で収束し、文献値に近づくと考えられる。また、Fig.13.に示したように時間積範囲を10τすると高周波側の周期的な挙動が解消されることが判った。

第６章　まとめ

Fig.7.とモデル関数をラプラス・フーリエ変換して得られた誘電損失曲線を重ねた結果をFig.14.にまとめた。

4.27ps

4.27ps

3.89ps

3.89ps

2.81ps

2.81ps

log[f(Hz)]

ε"

Fig.14. Debye functions Semi-logarithmic plot

log[f(Hz)]

ε"

Fig.14. Debye functions Semi-logarithmic plot

MDシミュレーションの結果から緩和時間を得ることができた。MDシミュレーションの結果を用いて、ラプラス・フーリエ変換を行った条件と同じ条件でモデル関数をラプラス・フーリエ変換することで、想定されるエラーを再現することができた。MDシミュレーションとモデル関数から得た緩和時間は、換算温度を介した普遍的な温度を用いることで近い値を示した。時間刻みを変えることで、より精度の高い緩和曲線を得られることが期待できることが判った。MDシミュレーションの結果から示された実部の傾きとエラーを再現したモデル関数から示された傾きの値は、大きさの近い誤差を含んだ値を示した。したがって、MDシミュレーションで得られる緩和パラメータは実験で得られる緩和パラメータと相補的に扱えることが判った。

第７章　参考文献

[1] 分子動力学法による水溶液中の水分子ダイナミクスと水素結合ネットワーク, 宮本陽介,H27年度東海大学理学研究科, 修士論文(2015)

[2] J. Barthel and R. Buchner, High frequency permittivity and its use in the investigation of solution properties, Pure &App, Cherm, 63(10), pp. 1473-1482, (1991)

[3] K, Francesco Mallamace, Caterina Branca, Matteo Broccio, Carmelo Corsaro, Chung-Yuan Mou, and Sow-Hsin Chen, The anomalous behavior of the density of water in the range 30 K < T < 373 PNAS November 20, 104 (47) 18387-18391 (2007)

[4] R. H. Cole, Evaluation of Dielectric Behavior by Time Domain Spectroscopy, J.  Phys. Chem, 79, (1945)

[5] 水構造の動的構造,下村真弓,H12年度東海大学院理学研究科,修士論文(2000)

[6] S. Yagihara, R. Nozaki and S. Mashimo, Evaluation of dielectric permittivity by dc transient currentJChemPhys,79 ,2419-2422, (1983)

[7] S.Yagihara and S. Mashimo, Trance Current Behaviorpf Polymars,  ReptProgPolyPhysJpn26, 449-450, (1983)

[8] Xiao Zhu, Pedro E. M. Lopes and Alexander D. MacKerell Jr, Recent developments and applications of the CHARMM force fields, WIREs Comput Mol Sci, 2, 167–185(2012)

[9] 岡崎進,吉井範行　コンピュータ・シミュレーションの基礎（第２版）　2011年７月30日第２版第１刷　（株）化学同人

学会発表

〇志村朋也, 八木原晋, 新屋敷直木, 喜多理王, 杉本博紀, 川口翼, 古旗華保莉, 宮本陽介, 庄司幸平, “分子動力学法を用いた水の緩和曲線の再現”(poster), 第57回高分子と水に関する討論会, 東京, 2019年.

〇志村朋也, 八木原晋, 新屋敷直木, 喜多理王, 古旗華保莉, 宮本陽介, “生体分子水溶液の動的構造の理解のための分子動力学シミュレーション”(poster), 第29回日本MRS年次大会, 神奈川, 2019年

報告

〇志村朋也, 八木原晋,古旗華保莉,“分子動力学法と誘電緩和”,2019年度計算サーバー利用申請報告書(東海大学総合情報センター), 2020年